Цели территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Центрального сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Центрального сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач в составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории Центрального сельского поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Центрального сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие поселка Центрального как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

и этапы реализации предложений

Тенденции и приоритеты экономического развития

На перспективу территория планирования сохраняет свое положение сырьевой базы продукции сельского хозяйства – аграрный комплекс остается определяющим фактором хозяйственной организации территории в аспектах среднесрочного и долгосрочного развития.

Перспективное развитие во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерна, сахарной свеклы и масличных культур.

Вероятной тенденцией будет наращивание производства овощных культур, в том числе в закрытом грунте. Увеличение объемов и уровня товарности в овощеводстве планируется как за счет развития фермерского сектора, так и деятельности личных подсобных хозяйств населения.

В равной приоритетности с растениеводством рассматривается и животноводческий комплекс поселения.

В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием скотоводства и свиноводства, в особенности крупнотоварных форм их организации.

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.

Во многом будущей прогресс экономики поселения будет определяться степенью использования ресурсной базы сельского хозяйства для целей промышленного производства. При имеющейся сырьевой базе уровень развития перерабатывающего сектора АПК остается низким.

На период краткосрочной перспективы в п.Центральный планируется строительство цеха по производству замороженных полуфабрикатов. В дальнейшем рекомендуется строительство предприятий по переработке сельхозпродукции преимущественно в рамках малого бизнеса.

- Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался умеренный рост показателя миграционного прироста.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста до 2 детей;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 61,7 лет;

- увеличение среднегодового значения показателя миграционного прироста до 4,5 промилле (15-17 человек в год).

Согласно разработанному прогнозу рост численности населения планируется на территориях п.Центрального, п.Восточного, п.Селекционного. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2010 года)

Проектируемая территориально-планировочная организация территории Центрального сельского поселения

Генеральный план Центрального сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Центрального сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны в поселках Центральный, Восточный, Селекционный, Семеноводческий, Магистральный, Западный.

Развитие поселка Садовый предусматривается только на перспективу за расчетный срок на свободных территориях в границах населенного пункта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Центрального сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Пространственная структура поселения представляет собой семь населенных пунктов. Поселки Западный, Селекционный, Центральный, Садоводческий и Восточный линейно расположились по территории поселения с запада на восток вдоль автодорог «п.Центральный-п.Западный» и, от поселка Центральный, «с.Белая Глина – п.Центральный – п.Магистральный». В северной части поселения расположен поселок Семеноводческий, в северо-восточной – поселок Магистральный.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенных пунктов предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Распределение земель Центрального сельского поселения

по категориям

Таблица

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Центрального сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 26438,39 | 100 | 26438,39 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 647,17 | 2,45 | 647,89 | 2,45 |
| поселок Центральный | 213,22 | 0,81 | 213,94 | 0,81 |
| поселок Восточный | 67,04 | 0,25 | 67,04 | 0,25 |
| поселок Западный | 83,37 | 0,31 | 83,37 | 0,31 |
| поселок Магистральный | 64,07 | 0,24 | 64,07 | 0,24 |
| поселок Садовый | 72,81 | 0,28 | 72,81 | 0,28 |
| поселок Селекционный | 94,20 | 0,36 | 94,20 | 0,36 |
| поселок Семеноводческий | 52,46 | 0,20 | 52,46 | 0,20 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 25268,80 | 95,58 | 25268,08 | 95,57 |
| Сельхозугодья | 25102,30 | 94,95 | 25101,58 | 94,95 |
| Под строениями и сооружениями | 166,50 | 0,63 | 166,50 | 0,63 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 99,5 | 0,37 | 99,5 | 0,37 |
| 4. Земли водного фонда | 189,5 | 0,72 | 189,5 | 0,72 |
| 5. Земли запаса | 233,42 | 0,88 | 233,42 | 0,88 |

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенных пунктов предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Поселок Центральный

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории поселка Центральный ряд площадок, пригодных для освоения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселка на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Центрального в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана поселка намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны поселка;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Поселок Центральный представляет собой единое компактное планировочное образование. С юга развитие поселка ограничивается автомобильными дорогами межмуниципального значения «п.Центральный – п.Западный» и «с.Белая Глина – п.Центральный – п.Магистральный». С запада, севера и востока населенный пункт граничит с землями сельскохозяйственного назначения.

Все эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов поселка Центрального как центра Центрального сельского поселения.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны в виде индивидуальной жилой застройки на свободных территориях в существующих и в проектируемых кварталах в западной и в восточной части поселка. Проектом также предусматривается освоение свободных от застройки территорий на перспективу за расчетный срок, расположенных в западной и северо-восточной части поселка.

Проектом сохраняются существующие объекты производственной зоны. С целью устранения негативного влияния на жилую застройку проектом предусматривается перепрофилирование производственной базы ООО «Белоглинское» под предприятие V класса санитарной классификации. На перспективу за расчетный срок предлагается развитие производственной зоны в северо-западной и юго-западной части территории поселка с учетом нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Пекарня, расположенная в квартале жилой застройки проектом сохраняется, предусматривается ее реконструкция и модернизация.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром поселка и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Проектом предусматривается реконструкция и благоустройство существующего общественного центра поселка. Предлагается перепрофилирование столовой под кафе с мини гостиницей на 6 мест. В непосредственной близости к общественному центру запроектированы детское дошкольное учреждение и поликлиника.

Предлагается дальнейшее развитие и благоустройство спортивно-парковой зоны, прилегающей к общественному центру.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом предполагается небольшая корректировка существующих границ п.Центральный, утвержденная заказчиком.

Для развития жилой зоны будут использованы внутренние территориальные резервы населенного пункта в западной и восточной части поселка.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются памятники истории и монументального искусства, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

п. Западный

Территориальное развитие поселка Западный на расчетный срок генерального плана не предполагается. Развитие жилой застройки на расчетный срок предусматривается на свободной от застройки территории в западной части поселка. Кроме того, под развитие жилой застройки на перспективу за расчетный срок определены территории в южной и восточной части поселка.

Проектом сохраняется общественный центр, сформировавшийся в северо-западной части поселка. В составе общественного центра контора ОАО «Элита, Дом культуры с библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт, два магазина.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация объектов общественного центра, реконструкция и благоустройство парка.

Из объектов производственной зоны на территории поселка сохраняется существующая пекарня. Другие объекты производственной зоны: КФХ, ОАО «Элита», КФХ «Дума» расположены за западной границей населенного пункта.

Западнее территории населенного пункта предусмотрена территория для сбора и сортировки ТБО.

Севернее поселка расположено существующее кладбище.

п.Восточный

Территориальное развитие поселка Восточный проектом не предусматривается. Развитие жилой застройки на расчетный срок генерального плана проектируется в восточной части поселка на свободной от застройки территории в существующих границах населенного пункта.

Общественный центр, сформировавшийся в центральной части поселка и представленный почтой с узлом связи, клубом, амбулаторией, магазином и столовой сохраняется. Предусматривается реконструкция и модернизация объектов общественного центра, а также реконструкция детского дошкольного учреждения, расположенного в центральной части поселка.

Объекты западной производственной зоны максимально сохраняются. С целью снижения негативного влияния механического двора и машино-тракторных мастерских на жилую застройку, проектом предусматривается их перепрофилирование под предприятие V класса санитарной классификации.

Другие объекты производственной зоны расположены за границей населенного пункта: западнее – МТФ, северо-восточнее – существующее предприятие V класса санитарной классификации, юго-западнее – СТФ.

В западной части территории поселка запроектирована территория для сбора и сортировки твердых бытовых отходов.

п.Магистральный

Проектом территориальное развитие п.Магистральный  на расчетный срок не предполагается. Под развитие жилой застройки на расчетный срок предусмотрена свободная территория в центральной части поселка.

Общественный центр, сформировавшийся в центральной части поселка, генеральным планом сохраняется. Предусматривается реконструкция детского сада, столовой и бани, которые в настоящее время не функционируют.

Производственная зона поселка, расположенная севернее и южнее территории поселка за границей населенного пункта, максимально сохраняется.

п.Садовый

Проектом территориальное развитие п.Садовый на расчетный срок не предполагается. В южной части поселка предусмотрена территория под развитие жилой застройки на перспективу за расчетный срок. Общественный центр, сформировавшийся в центральной части поселка, генеральным планом сохраняется. Предусматривается реконструкция фельдшерско-акушерского пункта.

Производственная зона расположена за границей населенного пункта, севернее территории поселка.

п.Селекционный

Территориальное развитие п.Селекционный на расчетный срок генерального плана не предусматривается. Развитие жилой застройки на расчетный срок проектируется в южной части поселка. Кроме того проектом определены резервные территории под жилую застройку за расчетный срок в южной и восточной части поселка.

Проектом сохраняются объекты общественного центра. Предусматривается реконструкция столовой.

Проектом сохраняются производственные объекты – зерносклад и весовая, расположенные в восточной части поселка.

Основная производственная зона примыкает к западной границе населенного пункта. С целью снижения негативного влияния на жилую застройку объектов производственной зоны: машино-тракторной мастерской, завода по переработке подсолнечника, склада сельхозтехники, - проектом предусматривается их перепрофилирование под производственные объекты V класса санитарной классификации.

п.Семеноводческий

Проектом территориальное развитие п.Семеноводческий на расчетный срок не предполагается. В центральной части поселка предусмотрена территория под развитие жилой застройки на расчетный срок. Общественный центр, сформировавшийся в центральной части поселка, генеральным планом сохраняется. Предусматривается реконструкция детского сада, фельдшерско-акушерского пункта.

Склад ГСМ, расположенный в северной части поселка проектом сохраняется. Производственная зона расположена юго-западнее территории поселка. С целью снижения негативного влияния производственной базы ООО «Янтарное» , в составе которой гараж, МТМ, стройчасть, механизированный ток проектом предусматривается перепрофилирование под предприятие IV класса санитарной классификации.

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Центрального сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Центральное сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Центральное сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного назначения;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения - поселка Центрального, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста.

Основное развитие поселка Центральный предусматривается в южном направлении. Здесь предусмотрены территории для развития жилой и общественно-деловой зоны. Кроме того, развитие жилой зоны предусматривается в северо-восточном направлении и за счет внутренних резервов территории.

Развитие жилой зоны поселков Западный, Восточный, Магистральный, Садовый, Селекционный, Семеноводческий предусматривается за счет освоения под жилую застройку свободных от застройки территорий в существующих границах населенных пунктов.

Дальнейшее развитие предприятий производственной зоны должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам. Резервные территории под развитие производственной зоны предусмотрены только в п.Центральный.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного назначения выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения - это практически вся территория поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте, являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

п.Центральный

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории поселка составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы правильной и неправильной формы. В основном кварталы имеют прямоугольную конфигурацию. Существующая планировочная структура территории поселка представлена сеткой улиц разной ширины. Улицы вытянуты в основном с запада на восток.

Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками и многоквартирной застройкой. В центральной части поселка имеется квартал малоэтажной многоквартирной застройки

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в западной и восточной части поселка Центрального в виде уплотнения и упорядочения кварталов индивидуальной жилой застройки и освоения дополнительных территорий.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура поселка определена существующей ситуацией, наличием автодороги межмуниципального значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, в южной и северо-восточной части населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 77,97 га.

Жилая зона поселков Западный, Восточный, Магистральный, Садовый, Селекционный и Семеноводческий представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием. Новое жилищное строительство в п.Центральный, Селекционный, Восточный рассчитано на обеспечение величины прироста населения.

Проектом выделены территории жилищного строительства на расчетный срок (до 2030 г.) и резервные территории жилой застройки на перспективу за расчетный срок

Поскольку в поселках Западный, Магистральный, Садовый и Семеноводческий согласно демографической ситуации тенденция прироста не намечается как на первую очередь строительства, так и на расчетный срок генерального плана, развитие жилой застройки населенных пунктов предусматривается на перспективу за расчетный срок, а также для расселения населения из жилых домов, расположенных в санитарно-защитных зонах на расчетный срок.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок п.Западный 31,3 га, п.Восточный 40,64 га, п.Магистральный 35,56 га, п.Садовый 34,34 га, п.Селдекционный 38,18 га, п.Семеноводческий 30,51 га.

Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту в период до 2020 года предусмотрена замена жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений – реновация в пределах существующих земельных участков. Кроме того, на расчётный период (2030 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 6,7 тыс. м2, в том числе в срок до 2020 года – 0,4 тыс.м2.

В качестве перспективного жилища в Центральном поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 35 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят:

- на период 2010 - 2020 гг. – 2,6 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2020 – 2030 гг. – 14,5 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 17,1 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 81,4 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2020 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 24,9  м2/чел.;

- 89,6 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2030 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 26,1 м2/чел.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона поселка Центрального представлена существующим общественным центром поселка и проектируемыми объектами обслуживания.

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр. В состав общественного центра входят: администрация сельского поселения, контора ООО «Белоглинское», Дом культуры, амбулатория с аптекой, магазины. Проектом предусматривается перепрофилирование столовой под кафе с мини гостиницей на 6 мест.

Общеобразовательные учреждения представлены средней общеобразовательной школой, предусматривается строительство детского сада.

В дополнение к существующей амбулатории запроектирована поликлиника.

Спортивная зона поселка, представленная стадионом, дополняется проектируемым спортивным комплексом.

В состав объектов коммунально-бытового обслуживания входят банно-прачечный комплекс, база газовой службы.

Площадь территории общественно-деловой зоны п.Центрального на расчетный срок составляет 7,43 га.

Общественно-деловая зона поселков Западный, Восточный, Магистральный, Садовый, Селекционный, Семеноводческий проектом рассматривается на уже сложившихся территориях с сохранением и реконструкцией общественных центров, а также дополнением их зданиями обслуживания населения.

Площадь общественно-деловой зоны на проектный срок п.Западный 0,60 га, п.Восточный 0,75 га, п.Магистральный 0,60 га, п.Садовый 0,98 га, п.Селекционный 0,77 га, п.Семеноводческий 1,57 га.

Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания поселка Центрального как административного центра муниципального образования Центральное сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В п.Центральный предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Производственная зона

Производственная зона населенных пунктов состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарная и свино-фермы, предприятия переработки.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Таблица

| № по ГП | # Наименование |  | Кол-во | ##### Ориенти-ровочные СЗЗ | ##### Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 |  | 3 | ##### 4 | ##### 5 |  |  |  |  |
| п. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пекарня |  | 1 | 50 | существ. |  |  |  |  |
| 17 | СТФ |  | 1 | 100 | существ. |  |  |  |  |
| 18 | Комбикормовый завод |  | 1 | 100 | существ. |  |  |  |  |
| 19 | Склад нефтепродуктов |  | 1 | 100 | существ. |  |  |  |  |
| 20 | Механизированный ток |  | 1 | 100 | существ. |  |  |  |  |
| 21 | Производственная база ООО «Белоглинское |  | 1 | 100 | Перепроф. предпр. V класса |  |  |  |  |
| п.Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пекарня |  | 1 | 50 | существ. |  |  |  |  |
| 7 | КФХ |  | 1 | 100 | существ. |  |  |  |  |
| 8 | ОАО «Элита» |  | 3 | 50 | существ. |  |  |  |  |
| 9 | ОАО «Элита» |  | 1 | 50 | существ. |  |  |  |  |
| 10 | КФХ «Дума». Зерносклад |  | 1 | 100 | существ. |  |  |  |  |
| п.Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МТМ до 100 голов | 1 |  | 300 | существ. |  |  |  |  |
| 8 | СТФ до 100 голов | 1 |  | 300 | существ. |  |  |  |  |
| 9 | Механический двор и машино-тракторные мастерские | 1 |  | 300 | Перепроф. предпр. V класса |  |  |  |  |
| 10 | Предприятие IV класса | 1 |  | 100 | существ. |  |  |  |  |
| п.Магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СТФ до 100 голов | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Полевой стан | 1 |  | 100 | существ. |  |  |  |  |
| п.Селекционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зерносклад | 1 |  | 50 | существ. |  |  |  |  |
| 9 | Весовая | 1 |  | 50 | существ. |  |  |  |  |
| 10 | СТФ | 1 |  | 100 | существ. |  |  |  |  |
| 11 | Машино-тракторные мастерские | 1 |  | 300 | существ. |  |  |  |  |
| 12 | Завод по переработке подсолнечника | 1 |  | 300 | Перепроф. предпр. V класса |  |  |  |  |
| 13 | Склад сельхозтехники | 1 |  | 300 | Перепроф. предпр. V класса |  |  |  |  |
| 14 | Склад сельхозтехники | 1 |  | 300 | существ. |  |  |  |  |
| п.Семеноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  | существ. |
| 9 | Склад ГСМ | 1 |  | 100 | существ. |  |  |  |  |
| 10 | Производственная база ООО «Янтарное» | 1 |  | 300 | существ. |  |  |  |  |
| 11 | СТФ до 100 голов | 1 |  | 300 | существ. |  |  |  |  |

Площадь территории производственной зоны п.Центральный – 35,93 га.

Производственные комплексы на территории сельского поселения максимально сохраняются на проектный срок на своих территориях

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта генеральным планом запланированы следующие мероприятия:

- перепрофилирование производственной базы ООО «Белоглинское в п.Центральный;

- перепрофилирование механического двора и машино-тракторных мастерских в п.Восточный под предприятие V класса санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- перепрофилирование производственной базы ООО «Янтарное» в п.Семеноводческий;

- перепрофилирование машино-тракторных мастерских под предприятие V класса санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в п.Селекционный;

- перепрофилирование завода по переработке подсолнечника под под предприятие V класса санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в п.Селекционный;

- перепрофилирование склада сельхозтехники под предприятие V класса санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в п. Селекционный.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Центрального сельского поселения составит 3428 человека. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. Проектом предусматривается обслуживание населенных пунктов Центрального сельского поселения пожарным депо в с.Белая Глина.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

Автотранспортная инфраструктура Центрального сельского поселения является неотъемлемой составляющей как муниципального образования Белоглинский район, так и всего Краснодарского края.

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный транспорт.

Основной транспортной магистралью поселения является автодорога межмуниципального значения «с.Белая Глина – п.Центральный – п.Магистральный» III технической категории, осуществляющая связь поселения с районным центром – с.Белая Глина, с автодорогой регионального значения «г.Ростов-на-Дону – г.Ставрополь», проходящей по северо-восточной части поселения и региональной автомобильной дорогой «г.Тихорецк-с.Белая Глина-граница Ростовской области» проходящей через село Белая Глина.

Автодорога «г.Тихорецк-с.Белая Глина-граница Ростовской области» имеет обширный район тяготения, обслуживая транспортные связи ряда муниципальных образований Краснодарского края, а также обеспечивает выход на Тихорецкий транспортный узел (магистрали М-29 «Кавказ», М-4 «Дон»), проходящие по территории края, и обеспечивающие кратчайшую связь Краснодарского края с юго-восточной частью Ростовской области и выход в Поволжье. На территории поселения федеральные дороги отсутствуют.

Важное значение в обеспечении связей в направлении Ростов-на-Дону – Ставрополь принадлежит транспортному узлу у п. Магистральный по автомобильной дороге «с.Белая Глина-п.Центральный-п.Магистральный».

Кроме того, по территории поселения проходят межмуниципальные автодороги: «п.Центральный – п.Западный» IV технической категории», связывающая населенные пункты поселения с межмуниципальной автодорогой «ст-ца Новопокровская – ст-ца Плоская» IV технической категории, пересекающей с севера на юг западную часть поселения. Муниципальная автодорога «п.Селекционный – п.Семеноводческий» IV технической категории связывает поселок Семеноводческий с автодорогой «п.Центральный – п.Западный».

Кроме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Центрального сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Общая протяженность дорог в Центральном сельском поселении составляет 36,74 км, из них: с гравийным покрытием – 5,35 км, грунтовых – 14,27 км, с асфальтовым покрытием – 17,12 км.

Основное движение по автомобильным дорогам поселения - легковое. Прослеживается общая закономерность изменения величины транспортного потока в зависимости от месяца года. Это увеличение интенсивности движения автомобилей весной, значительное увеличение в летний период и постепенное снижение осенью. Высокие показатели интенсивности в весенний и осенний период объясняются проводимыми сельскохозяйственными работами.

Пассажирские перевозки осуществляет Белоглинское МУП ПАТП. Транспортных предприятий на территории населенных пунктов поселения нет.

Основные задачи стратегические направления сектора пассажирских и грузовых перевозок:

Формирование благоприятного для развития отрасли нормативно-правового поля, регламентирующего деятельности субъектов отрасли, создание конкурентной среды, привлечение дополнительных инвестиций в отрасль с целью повышения качества транспортного обслуживания пассажиров, создание дополнительных рентабельных маршрутов, увеличение количества рабочих мест, обновление подвижного состава, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети поселения, а также технической скорости движения транспорта общего пользования, увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края.

Развитие автомобильных дорог МО Центральное сельское поселение рассматривается в системе региональных и межмуниципальных дорог Краснодарского края, с учетом обеспеченности транспортных связей как внутри поселения, так и внешних сообщений и, главное, с учетом перспективы развития границы поселения.

Кроме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Центрального сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Общая протяженность дорог в Центральном сельском поселении составляет 36,74 км, из них: с гравийным покрытием – 5,35 км, грунтовых – 14,27 км, с асфальтовым покрытием – 17,12 км.

Ближайшая железнодорожная станция «Белоглинская» расположена на расстоянии 11 км.

По восточной части поселения проходит магистральный газопровод «Новопсков – Аксай – Моздок».

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Центрального сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-категорированная дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в населенных пунктах Центрального сельского поселения представлена в основном небольшими участками зеленых насаждений при Доме культуры, клубах и поселковым стадионом и спортивными площадками. Такие зоны имеются в каждом населенном пункте поселения.

В данном проекте предусмотрено развитие основной рекреационной зоны поселения в п.Центральный.

Генеральным планом предложено дальнейшее благоустройство спортивно-парковой зоны в общественном центре поселка. В парке размещаются аттракционы, площадки для отдыха, разбиваются пешеходные аллеи, дорожки.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и монументального искусства;

- временная охранная зона памятников истории и монументального искусства);

- водоохранная зона – по поселению 100м от Балки Молоканской, защитная полоса 50 м;

- водоохранная зона – по поселению защитная полоса 50 м от балок.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранные зоны реки, каналов, водоемов;

- зоны территории ЛЭП;

- санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии;

- зона регулированного рекреационного использования.

В настоящее время на территории Центрального сельского поселения располагается 3 объекта культурного наследия (истории и монументального искусства), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

На территории Центрального сельского поселения выявлено 25 памятников археологии, которые охраняются государством в соответствии с п.6,8 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Центрального сельского поселения расположены 5 кладбищ. Захоронения осуществляются на всех кладбищах.

Кроме того, территория для новых захоронений запланирована восточнее существующего кладбища п.Центральный.

Для каждого населенного пункта поселения проектом предусматривается территория для сбора и сортировки твердых бытовых отходов с последующим вывозом мусора на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный южнее территории села Белая Глина.

Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ устанавливаются временные границы зон охраны в соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002. Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

На территории Центрального сельского поселения, выявлены 25 объектов историко-культурного наследия (археология), которые охраняются государством в соответствии с п.6,8 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008г. об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ст.34,35 и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования  зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ, местоположений  и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранная зона балки Молоканской - 100м, прибрежная полоса балок- 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения расположены 14 источников хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе 1 недействующая скважина. 10 артскважин находятся на балансе МУП «Центральное хозяйственное объединение», 3 – в аренде.

Утвержденные границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Проектное предложение по изменению категории земель

Центрального сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Центрального сельского поселения определили параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Центральное сельское поселение Белоглинского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Проектом предусмотрена небольшая корректировка границ поселка Центральный, утвержденная заказчиком.

Общая площадь включаемых в границы п.Центральный земель составит 0,72 га.. Общая площадь п.Центральный составит 213,94 га.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта на расчетный срок генерального плана.

Изменение границ других населенных пунктов Центрального сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

Далее в таблице __ приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Центрального сельского поселения

по категориям.

Таблица 55

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Центрального сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 26438,39 | 100 | 26438,39 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 647,17 | 2,45 | 647,89 | 2,45 |
| поселок Центральный | 213,22 | 0,81 | 213,94 | 0,81 |
| поселок Восточный | 67,04 | 0,25 | 67,04 | 0,25 |
| поселок Западный | 83,37 | 0,31 | 83,37 | 0,31 |
| поселок Магистральный | 64,07 | 0,24 | 64,07 | 0,24 |
| поселок Садовый | 72,81 | 0,28 | 72,81 | 0,28 |
| поселок Селекционный | 94,20 | 0,36 | 94,20 | 0,36 |
| поселок Семеноводческий | 52,46 | 0,20 | 52,46 | 0,20 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 25268,80 | 95,58 | 25268,08 | 95,57 |
| Сельхозугодья | 25102,30 | 94,95 | 25101,58 | 94,95 |
| Под строениями и сооружениями | 166,50 | 0,63 | 166,50 | 0,63 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 99,5 | 0,37 | 99,5 | 0,37 |
| 4. Земли водного фонда | 189,5 | 0,72 | 189,5 | 0,72 |
| 5. Земли запаса | 233,42 | 0,88 | 233,42 | 0,88 |

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах___ приводится баланс территории населенных пунктов Центрального сельского поселения в проектных границах с разбивкой по функциональным зонам.

Поселок Центральный

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 213,94 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 77,97 | 36,45 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 36,5 | 17,06 |
| 1.2 | Территория существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 1,67 | 0,78 |
| 1.3 | Территория существующей многоквартирной жилой застройки | га | 28,3 | 13,23 |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 11,5 | 5,38 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 7,43 | 3,47 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 65,52 | 30,63 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 35,93 | 16,79 |
| 3.1.1 | Производственные территории | га | 23,88 | 11,16 |
| 3.1.2 | Санитарно-защитные насаждения | га | 12,05 | 5,63 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 29,59 | 13,84 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 27,98 | 13,09 |
| 3.2.2 | Коммунальные сооружения | га | 1,61 | 0,75 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 14,1 | 6,59 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 2,9 | 1,35 |
| 4.2 | Зеленые насаждения | га | 11,2 | 5,24 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 48,73 | 22,78 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 14,4 | 6,73 |
| 5.2 | Резервная производственная территория |  | 17,86 | 8,35 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,19 | 0,08 |
| 6.1 | Пункт по сбору и сортировке твердых бытовых отходов | га | 0,19 | 0,08 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га | 38,31 | 17,91 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 2,9 | 1,35 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 7,43 | 3,47 |
|  | -образовательных и дошкольных учреждений | га | 2,73 | 1,27 |
|  | -учреждений здравоохранения | га | 0,27 | 0,13 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | 4,43 | 2,07 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 27,98 | 13,09 |

Поселок Западный

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 83,37 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 31,5 | 37,78 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 30,1 | 36,1 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 1,4 | 1,68 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,6 | 0,72 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 5,57 | 6,68 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 0,16 | 0,19 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,41 | 6,49 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 3,7 | 4,44 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 42 | 50,38 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 39 | 46,78 |

Поселок Восточный

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 67,04 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 40,64 | 60,62 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 35,89 | 53,54 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 4,75 | 7,08 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,75 | 1,12 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 9,16 | 13,66 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 3,55 | 5,31 |
| 3.1.1 | Производственные территории |  | 1,95 | 2,91 |
| 3.1.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,6 | 2,4 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,61 | 8,37 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 5,88 | 8,77 |
| 4.1 | Водные территории | га | 3,94 | 5,88 |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 1,94 | 2,89 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 10,11 | 15,08 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,5 | 0,75 |
| 6.1 | Территория для сбора и сортировки твердых бытовых отходов | га | 0,5 | 0,75 |

поселок Магистральный

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 64,07 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 35,56 | 55,5 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 34,57 | 53,96 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 0,99 | 1,54 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,6 | 0,94 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 5,6 | 8,74 |
| 3.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,6 | 8,74 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 3,7 | 5,77 |
| 4.1 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 3,7 | 5,77 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 18,31 | 28,58 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,3 | 0,47 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,3 | 0,47 |

поселок Садовый

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 72,81 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 34,34 | 47,16 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 34,34 | 47,16 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,98 | 1,35 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 8,6 | 11,81 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,6 | 11,81 |
| 4. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 28,89 | 39,68 |
| 4.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 28,89 | 39,68 |

поселок Селекционный

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 94,20 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 38,18 | 40,53 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 34,58 | 36,71 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 3,6 | 3,82 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,77 | 0,82 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 13,04 | 13,84 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 0,58 | 0,61 |
| 3.1.1 | Производственные территории | га | 0,58 | 0,61 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,46 | 13,23 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 4,01 | 4,26 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 4,01 | 4,26 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 38,2 | 40,55 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 38,2 | 40,55 |

поселок Семеноводческий

Таблица59

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчёт-ный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 52,46 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 30,51 | 58,16 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 29,8 | 56,81 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 0,71 | 1,35 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,57 | 2,99 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 6,09 | 11,61 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 0,9 | 1,72 |
| 3.1.1 | Производственные территории | га | 0,9 | 1,72 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,19 | 9,89 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 3,86 | 7,36 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,86 | 7,36 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 10,43 | 19,88 |

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно:

- Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №73-ФЗ п.2 ст.43;

- Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4 ст.18;

- "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640;

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 - 150 м с термической обработкой осадка в зависимости от производительности очистных сооружений.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Центрального сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-9/2 от 19.03.2009г., изменений к ним № 201-53-9/2-09/КЭ/009/1580 от 27.10.20010г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 2

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| пос. Центральный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 527 | 558 |  |
|  | - проектируемый | 158 | 54 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 372 | 372 |  |
|  | - проектируемый | 172 | 157 |  |
| 3 | Наружное освещение | 15 | 14 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 914 | 944 |  |
|  | б) Проектируемые | 330 | 211 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1244 | 1155 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 871 | 809 |  |
| пос. Селекционный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 218 | 229 |  |
|  | - проектируемый | 79 | 41 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 85 | 85 |  |
|  | - проектируемый | 57 | 50 |  |
| 3 | Наружное освещение | 6 | 6 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 309 | 320 |  |
|  | б) Проектируемые | 136 | 91 |  |
|  | Итого: а) + б) | 445 | 411 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 312 | 287 |  |
| пос. Восточный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 148 | 179 |  |
|  | - проектируемый | 100 | 42 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 45 | 45 |  |
|  | - проектируемый | 68 | 64 |  |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 197 | 228 |  |
|  | б) Проектируемые | 168 | 106 |  |
|  | Итого: а) + б) | 365 | 334 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 255 | 234 |  |
| пос. Семеноводческий |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 153 | 162 |  |
|  | - проектируемый | 41 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 25 | 25 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 181 | 190 |  |
|  | б) Проектируемые | 41 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 222 | 190 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 155 | 133 |  |
| пос. Магистральный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 147 | 153 |  |
|  | - проектируемый | 42 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 23 | 23 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 172 | 178 |  |
|  | б) Проектируемые | 42 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 214 | 178 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 150 | 125 |  |
| пос. Садовый |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 136 | 136 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 21 | 21 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 159 | 159 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 159 | 159 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 112 | 112 |  |
| пос. Западный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 115 | 127 |  |
|  | - проектируемый | 43 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 12 | 12 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 129 | 141 |  |
|  | б) Проектируемые | 43 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 172 | 141 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 120 | 98 |  |
| Центральное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1444 | 1544 |  |
|  | - проектируемый | 463 | 137 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 583 | 583 |  |
|  | - проектируемый | 297 | 271 |  |
| 3 | Наружное освещение | 34 | 33 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2061 | 2160 |  |
|  | б) Проектируемые | 760 | 408 |  |
|  | Итого: а) + б) | 2821 | 2568 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1975 | 1797 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35,А-50 и АС-50 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ "Зерносовхоз" мощностью 2,5 МВА (пос. Центральный, пос. Восточный, пос. Магистральный, пос. Садовый);

- ПС-35/10 кВ "Степная" мощностью 3,2 МВА (пос. Западный, пос. Селекционный, пос. Семеноводческий).

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Зерносовхоз":

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА, со всем комплектующим оборудованием.

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой существующих MB 35 кВ, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ и установкой элегазового выключателя в цепи силового трансформатора Т-2, всего - 3 шт.

-	Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 7 компл.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН - 3 шт.

-	Замену РВП 10 кВ на ОПН - 6 шт.

-	Монтаж 2-ой секции шин 10 кВ с 10-ю ячейками типа К-59, с вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ.

-	Замену ячеек 1-ой секции шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 - 8 шт. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей.

На ПС-35/10 кВ «Степная»:

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой существующих МВ-35 кВ, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ - 3 шт.

-	Замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 6 компл.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН - 6 шт.

-	Замену РВО 10 кВ на ОПН - 6 шт.

-	Замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 - 17 шт. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2021 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 100 кВт до 250 кВт;

- реконструкцию к 2031 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 223 кВт до 410 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Тихорецких электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Центрального сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Центрального сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Центрального сельского поселения, выданной группой продаж и обслуживания корпоративных клиентов 2 станицы Новопокровская по состоянию на 27.07.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Центрального сельского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Центрального сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Группа продаж и обслуживания корпоративных клиентов №2 станицы Новопокровская Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того группа продаж и обслуживания корпоративных клиентов №2 станицы Новопокровская предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Белоглинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АТСК-100/2000, расположенной в п. Центральный. Монтированная емкость АТС - 300 номеров, все номера задействованы.

-	АТСК-50/200, расположенной в п. Восточный. Монтированная емкость АТС - 100 номеров, все номера задействованы. К АТС подключены 42 абонента п. Восточный, 8 абонентов п. Магистральный и 50 абонентов п. Садовый.

-	АТСК-50/200, расположенной в п. Селекционный. Монтированная емкость АТС - 100 номеров, все номера задействованы. К АТС подключены 86 абонентов п. Селекционный, 10 абонентов п. Семеноводческий и 4 абонента п. Западный.

Из п. Центральный в направлении г. Белая Глина имеется одна соединительная линия.

Из п. Центральный в направлении п. Восточный имеется одна соединительная линия.

Из п. Селекционный в направлении г. Белая Глина имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Центрального сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2021 году			402 тлф.;

-	для жилого сектора в 2031 году			393 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 486 телефона на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Центральном сельском поселении при численности населения 3268 человек должно составить:

32680,486=1589 номеров, в том числе:

- п. Центральный				627 номеров;

- п. Селекционный				283 номера;

- п. Восточный				173 номера;

- п. Семеноводческий			128 номеров;

- п. Магистральный			136 номеров;

- п. Садовый					112 номеров;

- п. Западный				130 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1635 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Центрального сельского поселения 3428 человек должно составить:

34280,477=1636 номеров, в том числе:

- п. Центральный				667 номеров;

- п. Селекционный				295 номеров;

- п. Восточный				179 номеров;

- п. Семеноводческий			128 номеров;

- п. Магистральный			136 номеров;

- п. Садовый					112 номеров;

- п. Западный				130 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1685 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Центрального сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТСК-100/2000 в п. Центральный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 640 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в п. Восточный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 300 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/100 в п. Селекционный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 290 номеров;

-	строительство в п. Магистральный АТС типа SI-2000 емкостью 140 номеров;

-	строительство в п. Семеноводческий АТС типа SI-2000 емкостью 130 номеров;

-	строительство п. Западный АТС типа SI-2000 емкостью 135 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые и новые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в п. Центральный до 680 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в п. Селекционный до 300 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Центральном сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Центральном сельском поселении в настоящее время имеется три отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Центрального сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Центрального сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края и др. исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Расчетный срок строительства

2030г.

Теплоснабжение объектов поселка Центрального в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух проектируемых районных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки и альтернативных источников теплоснабжения..

Теплоснабжение объектов поселка Селекционного предполагается проводить от одной проектируемой котельной.

Теплоснабжение объектов поселка Восточный предполагается проводить от одной проектируемой котельной.

Согласно проекту котельные будут обслуживать административные и общественные здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы. Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,1С.

3. Продолжительность отопительного периода – 168 дней.

3.10.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Центрального сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Белая Глинарайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Центрального сельского поселения Белоглинского района является существующая ГРС Центральная.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  Центральная – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Центрального сельского поселения Белоглинского района осуществляется по газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица

| Поселения муниципального образования Белоглинский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное сельское поселение | 3217 | 3268 | 3428 |
| п.Центральный | 1408 | 1440 | 1540 |
| п.Восточный | 358 | 365 | 390 |
| п.Западный | 161 | 161 | 161 |
| п.Магистральный | 245 | 245 | 245 |
| п.Садовый | 231 | 231 | 231 |
| п.Селекционный | 553 | 565 | 600 |
| п.Семеноводческий | 261 | 261 | 261 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Центрального сельского поселения Белоглинского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2031г. и на I очередь строительства

Основные технико-экономические показатели

Таблица

| № п/п |  |  |  |  | Показатели |  | Единица измерения |  | Современное состояние |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего |  | га |  | 213,22 |  |  | 213,94 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Жилая зона |  | га |  | 64,95 |  |  | 77,97 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |  | га |  | 35,42 |  |  | 36,5 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Территория существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки |  | га |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Территория существующей многоквартирной жилой застройки |  | га |  | 27,86 |  |  | 28,30 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок |  | га |  | 11,5 |  |  | 5,38 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  | га |  | 5,43 |  |  | 7,43 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Учреждения и предприятия обслуживания |  | га |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Образования и здравоохранения |  | га |  | 3,27 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур |  | га |  | 50,28 |  |  | 65,52 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Производственная зона |  | га |  | 23,88 |  |  | 35,93 |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Производственные территории |  | га |  | 23,88 |  |  | 23,88 |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  | Санитарно-защитные насаждения |  | га |  | - |  |  | 12,05 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 26,4 |  |  | 29,59 |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  | Улицы, дороги, проезды, площади |  | га |  | 24,77 |  |  | 27,98 |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  | Коммунальные сооружения |  | га |  | 1,63 |  |  | 1,61 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Зона рекреационного назначения |  | га |  | 15,96 |  |  | 14,10 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Зеленые насаждения общего пользования |  | га |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | Зеленые насаждения |  | га |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования |  | га |  | 74,2 |  |  | 48,73 |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | Земли сельскохозяйственного использования |  | га |  | 74,2 |  |  | 16,47 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | Резервные территории для развития жилой застройки |  | га |  | - |  |  | 14,4 |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  | Резервная производственная территория |  | га |  | - |  |  | 17,86 |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Зона специального назначения |  | га |  | - |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  | Пункт по сбору и сортировке твердых бытовых отходов |  | га |  | - |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Прочие |  | га |  | 2,4 |  |  | - |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  | Пустыри, свободные земли |  | га |  | 2,4 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего |  | га |  |  |  |  | 38,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Зеленые насаждения общего пользования |  | га |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: |  | га |  | 5,43 |  |  | 7,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -образовательных и дошкольных учреждений |  | га |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -учреждений здравоохранения |  | га |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания |  | га |  |  |  |  | 4,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Улицы, дороги, проезды, площади |  | га |  | 24,77 |  |  | 27,98 |  |  |  |
| п.Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего в том числе |  | га |  | 83,37 |  |  | 83,37 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Жилая зона |  | га |  | 28,5 |  |  | 30,1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |  | га |  | 28,5 |  |  | 30,1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок |  | га |  | - |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  | га |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Учреждения и предприятия обслуживания |  | га |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Образования и здравоохранения |  | га |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур |  | га |  | 4,17 |  |  | 5,57 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Производственная зона |  | га |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 4,01 |  |  | 5,41 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Зона рекреационного назначения |  | га |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования |  | га |  | 46,4 |  |  | 42 |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | Резервные территории для развития жилой застройки |  | га |  | - |  |  | 39 |  |  |  |
| п.Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего |  | га |  | 67,04 |  |  | 67,04 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Жилая зона |  | га |  | 35,89 |  |  | 40,64 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |  | га |  | 35,89 |  |  | 35,89 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок |  | га |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  | га |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Учреждения и предприятия обслуживания |  | га |  | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Образования и здравоохранения |  | га |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур |  | га |  | 6,26 |  |  | 9,16 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Производственная зона |  | га |  | 1,95 |  |  | 3,55 |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Производственные территории |  | га |  | 1,95 |  |  | 1,95 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 4,31 |  |  | 5,61 |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения |  | га |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  | 4,31 |  |  | 5,61 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Водные территории |  | га |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы |  | га |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования |  | га |  | 18,26 |  |  | 10,11 |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Зона специального назначения |  | га |  | - |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  | Территория для сбора и сортировки твердых бытовых отходов |  | га |  | - |  |  | 0,5 |  |  |  |
| п.Магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего |  |  |  | 64,07 |  |  | 64,07 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Жилая зона |  |  |  | 34,57 |  |  | 35,56 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |  | га |  | 34,57 |  |  | 34,57 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок |  | га |  | - |  |  | 0,99 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  | га |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Учреждения и предприятия обслуживания |  | га |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Образования и здравоохранения |  | га |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур |  | га |  | 5,5 |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 5,5 |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Зона рекреационного назначения |  | га |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы |  | га |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования |  | га |  | 19,4 |  |  | 18,31 |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Зона специального назначения |  | га |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  | Кладбище |  | га |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| п.Садовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего |  | га |  | 72,81 |  |  | 72,81 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Жилая зона |  | га |  | 34,34 |  |  | 34,34 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |  | га |  | 34,34 |  |  | 34,34 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  | га |  | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Учреждения и предприятия обслуживания |  | га |  | 0,87 |  |  | 0,87 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Образования и здравоохранения |  | га |  | 0,11 |  |  | 0,11 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур |  | га |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования |  | га |  | 28,89 |  |  | 28,89 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Резервные территории для развития жилой застройки |  | га |  | 28,89 |  |  | 28,89 |  |  |  |
| п.Селекционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего |  | га |  | 94,20 |  |  | 94,20 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Жилая зона |  | га |  | 34,58 |  |  | 38,18 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |  | га |  | 34,58 |  |  | 34,58 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок |  | га |  | - |  |  | 3,6 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  | га |  | 0,77 |  |  | 0,77 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Учреждения и предприятия обслуживания |  | га |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Образования и здравоохранения |  | га |  | 0,56 |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур |  | га |  | 11,09 |  |  | 11,09 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Производственная зона |  | га |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Производственные территории |  | га |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 10,51 |  |  | 12,46 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Зона рекреационного назначения |  | га |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Зеленые насаждения общего пользования |  | га |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования |  | га |  | 43,75 |  |  | 38,2 |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | Резервные территории для развития жилой застройки |  | га |  | - |  |  | 38,2 |  |  |  |
| п.Семеноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего |  | га |  | 52,46 |  |  | 52,46 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Жилая зона |  | га |  | 29,8 |  |  | 30,51 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |  | га |  | 29,8 |  |  | 29,8 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок |  | га |  | - |  |  | 0,71 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  | га |  | 1,57 |  |  | 1,57 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Учреждения и предприятия обслуживания |  | га |  | 1,17 |  |  | 1,17 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Образования и здравоохранения |  | га |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур |  | га |  | 6,09 |  |  | 6,09 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Производственная зона |  | га |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Производственные территории |  | га |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Зона рекреационного назначения |  | га |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Зеленые насаждения общего пользования |  | га |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования |  | га |  | 11,14 |  |  | 10,43 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Численность населения, всего |  | чел |  | 3217 |  |  | 3428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселок Центральный |  | чел. |  | 1408 |  |  | 1540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселок Восточный |  | чел. |  | 358 |  |  | 390 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселок Западный |  | чел. |  | 161 |  |  | 161 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселок Магистральный |  | чел. |  | 245 |  |  | 245 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселок Садовый |  | чел. |  | 231 |  |  | 231 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселок Селекционный |  | чел. |  | 553 |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселок Семеноводческий |  | чел. |  | 261 |  |  | 261 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Возрастная структура постоянного населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - население моложе трудоспособного возраста |  | чел./% |  | 659/20,5 |  |  | 759/22,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - население в трудоспособном возрасте |  | чел./% |  | 2208/68,6 |  |  | 2058/60,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - население старше трудоспособного возраста |  | чел./% |  | 350/10,9 |  |  | 609/17,8 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Общая площадь жилищного фонда |  | тыс. м2 общей площади |  | 79,2 |  |  | 89,6 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Убыль жилищного фонда |  | тыс. м2 общей площади |  | - |  |  | 6,7 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | Новое жилищное строительство |  | тыс. м2 общей площади |  | - |  |  | 17,1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2/чел. |  | 24,6 |  |  | 26,1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  | место |  | 35 |  |  | 147 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  | место |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | Поликлиники |  | посещение в смену |  | 30 |  |  | 60 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  | ФАПы |  | объект |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  | Аптеки |  | учреждение |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  | Учреждения клубного типа |  | зрительское место |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  | Библиотеки |  | учрежд. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  | Спортивные залы |  | м2 зала |  | - |  |  | 280 |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  | м2 |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  | Предприятия розничной торговли |  | м2 торговой площади |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  |  | Предприятия общественного питания |  | место |  | - |  |  | 140 |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  |  | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочее место |  | 1 |  |  | 24 |  |  |  |
| 4.13 |  |  |  |  | Банно-оздоровительные комплексы |  | место |  | - |  |  | 24 |  |  |  |
| 4.14 |  |  |  |  | Прачечные |  | кг белья в смену |  | - |  |  | 206 |  |  |  |
| 4.15 |  |  |  |  | Предприятия по химчистке |  | кг вещей в смену |  | - |  |  | 8 |  |  |  |
| 4.16 |  |  |  |  | Отделения банка |  | операционное место |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.17 |  |  |  |  | Отделение связи |  | объект |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 5. |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | 604,74 |  |  | 827,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- |  | 604,74 |  |  | 827,20 |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей |  | м |  |  |  |  | 9214,25 |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  | м3/сут |  | 534,34 |  |  | 750,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые |  | -«- |  | 534,34 |  |  | 750,16 |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  | м |  | - |  |  | 9030,50 |  |  |
| 6.2.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  | м |  | - |  |  | 765,30 |  |  |
| п.Семеноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | 112,10 |  |  | 158,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- |  | 112,10 |  |  | 158,60 |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей |  | м |  |  |  |  | 3686,16 |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  | м3/сут |  | 99,05 |  |  | 145,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые |  | -«- |  | 99,05 |  |  | 145,59 |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  | м |  | - |  |  | 2456,23 |  |  |
| 6.2.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  | м |  | - |  |  | 133,00 |  |  |
| п.Селекционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | 237,51 |  |  | 350,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- |  | 237,51 |  |  | 350,20 |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей |  | м |  |  |  |  | 3746,11 |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  | м3/сут |  | 209,86 |  |  | 320,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые |  | -«- |  | 209,86 |  |  | 320,16 |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  | м |  | - |  |  | 3632,93 |  |  |
| 6.2.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  | м |  | - |  |  | 471,00 |  |  |
| п.Садовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | 99,21 | 120,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- |  | 99,21 | 120,20 |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  |  | 200-350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  |  | 200-350 |  |  |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей |  | м |  |  | 3331,00 |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  | м3/сут |  | 87,67 | 108,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые |  | -«- |  | 87,67 | 108,65 |  |  |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  | м |  | - | 2022,63 |  |  |  |  |
| 6.2.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  | м |  | - | 328,00 |  |  |  |  |
| п.Магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  | Водопотребление – всего, |  |  |  |  | м3/сут. |  | 105,23 | 128,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  | -«- |  | 105,23 | 128,80 |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  |  | Среднесуточное водопотребление |  |  |  |  | л/сут. на 1чел. |  |  | 200-350 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  | л/сут. |  |  | 200-350 |  |  |  |  |
| 6.1.3. |  |  | Протяженность сетей |  |  |  |  | м |  |  | 4636,04 |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  |  |  |  | м3/сут |  | 92,82 | 116,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | хозяйственно-бытовые |  |  |  |  | -«- |  | 92,82 | 116,55 |  |  |  |  |
| 6.2.2. |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  |  |  |  | м |  | - | 2475,00 |  |  |  |  |
| 6.2.3. |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  |  |  |  | м |  | - | 150,00 |  |  |  |  |
| п.Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | 69,15 | 89,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- |  | 69,15 | 89,40 |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  |  | 200-350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  |  | 200-350 |  |  |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей |  | м |  |  | 3664,00 |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  | м3/сут |  | 61,10 | 77,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые |  | -«- |  | 61,10 | 77,33 |  |  |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  | м |  | - | 2914,22 |  |  |  |  |
| 6.2.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  | м |  | - | 300,00 |  |  |  |  |
| п.Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | 153,76 |  |  | 200,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- |  | 153,76 |  |  | 200,70 |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей |  | м |  |  |  |  | 4086,44 |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  | м3/сут |  | 135,86 |  |  | 180,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые |  | -«- |  | 135,86 |  |  | 180,70 |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  | м |  | - |  |  | 3156,00 |  |  |
| 6.2.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  | м |  | - |  |  | 200,00 |  |  |
| Центральное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | 1381,70 |  |  | 1875,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- |  | 1381,70 |  |  | 1875,10 |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  |  |  |  | 200-350 |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей |  | м |  |  |  |  | 32364,00 |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод – всего, |  | м3/сут |  | 1220,70 |  |  | 1699,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые |  | -«- |  | 1220,70 |  |  | 1699,14 |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей самотечной канализации |  | м |  | - |  |  | 25678,51 |  |  |
| 6.2.3. |  |  |  |  |  | Протяженность сетей напорной канализации |  | м |  | - |  |  | 2347,30 |  |  |
| 6.3. |  |  |  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. |  |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 8,3 |  |  | 10,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 3,4 |  |  | 4,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 4,9 |  |  | 6,0 |  |  |
| 6.3.2. |  |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 5874 |  |  | 7079 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 3472 |  |  | 3896 |  |  |
|  | п. Селекционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 2,8 |  |  | 3,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 0,8 |  |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 2,0 |  |  | 2,6 |  |  |
|  | 6.3.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 5062 |  |  | 6497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 3628 |  |  | 4336 |  |  |
|  | п. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 2,0 |  |  | 3,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 0,4 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 1,6 |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 6.3.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 5569 |  |  | 8196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 4380 |  |  | 5570 |  |  |
|  | п. Семеноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 1,7 |  |  | 1,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 1,4 |  |  | 1,7 |  |  |
|  | 6.3.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 6364 |  |  | 7438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 5437 |  |  | 6511 |  |  |
|  | п. Магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 1,6 |  |  | 1,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 1,3 |  |  | 1,7 |  |  |
|  | 6.3.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 6380 |  |  | 7668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 5471 |  |  | 6758 |  |  |
|  | пос. Садовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |
|  | 6.3.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 6041 |  |  | 6041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 5157 |  |  | 5157 |  |  |
|  | п. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 1,2 |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 1,1 |  |  | 1,4 |  |  |
|  | 6.3.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 7651 |  |  | 9337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 6910 |  |  | 8597 |  |  |
|  | Центральное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: |  | млн. кВт/ч |  | 18,9 |  |  | 24,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на производственные нужды |  | -«- |  | 5,4 |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 13,5 |  |  | 16,7 |  |  |
|  | 6.3.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: |  | кВт/ч |  | 5879 |  |  | 7210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -«- |  | 4204 |  |  | 4873 |  |  |
|  | 6.3.3 |  |  |  |  | Источники покрытия электронагрузок |  | МВт |  | 5,7 |  |  | 8,2 |  |  |
|  | 6.3.4 |  |  |  |  | Протяжённость сетей - всего, |  | км |  | 28,22 |  |  | 28,22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: - сети 35 кВ |  | км |  | 21,85 |  |  | 21,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - сети 10 кВ |  | км |  | 6,37 |  |  | 6,37 |  |  |
|  | 6.4 |  |  |  |  | Проводные средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 49 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 613 |  |  | 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 495 |  |  | 538 |  |  |
|  | п. Селекционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 31 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 278 |  |  | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 232 |  |  | 245 |  |  |
|  | п. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 25 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 170 |  |  | 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 140 |  |  | 146 |  |  |
|  | п. Семеноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 8 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 128 |  |  | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 106 |  |  | 105 |  |  |
|  | п. Магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 6 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 136 |  |  | 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 115 |  |  | 113 |  |  |
|  | п. Садовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 44 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 112 |  |  | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 93 |  |  | 93 |  |  |
|  | п. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 3 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 130 |  |  | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 116 |  |  | 108 |  |  |
|  | Центральное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  | 32 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.4.3 |  |  |  |  | Расчетное количество телефонов |  | шт. |  | 1567 |  |  | 1636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по жилому сектору |  | шт. |  | 1297 |  |  | 1348 |  |  |
|  | 6.5. |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1 |  |  | Потребление тепла |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0072 |  |  |
|  |  |  |  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0072 |  |  |
|  | 6.5.2 |  |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 2,66 |  |  |
|  |  |  |  | - районные котельные |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 2,66 |  |  |
|  | 6.5.3 |  |  | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.5.4 |  |  | Протяженность сетей |  |  |  | км |  | - |  |  | 1,2 |  |  |
|  | п. Селекционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1 |  |  | Потребление тепла |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0021 |  |  |
|  |  |  |  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0021 |  |  |
|  | 6.5.2 |  |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  |  | - районные котельные |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 0,8 |  |  |
|  | 6.5.3 |  |  | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.5.4 |  |  | Протяженность сетей |  |  |  | км |  | - |  |  | 0,4 |  |  |
|  | п. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1 |  |  | Потребление тепла |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0021 |  |  |
|  |  |  |  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0021 |  |  |
|  | 6.5.2 |  |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  |  | - районные котельные |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 0,8 |  |  |
|  | 6.5.3 |  |  | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.5.4 |  |  | Протяженность сетей |  |  |  | км |  | - |  |  | 0,4 |  |  |
|  | Центральное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1 |  |  | Потребление тепла |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0112 |  |  |
|  |  |  |  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды |  |  |  | млн. Гкал/год |  | - |  |  | 0,0112 |  |  |
|  | 6.5.2 |  |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 4,26 |  |  |
|  |  |  |  | - районные котельные |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | 4,26 |  |  |
|  | 6.5.3 |  |  | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  |  | Гкал/ч |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.5.4 |  |  | Протяженность сетей |  |  |  | км |  | - |  |  | 2,0 |  |  |
|  | 6.6. |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6.1 |  |  | Удельный вес газа в топливном балансе н/п |  |  |  | % |  | 70 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6.6.2 |  |  | Потребление газа по Центральному СП всего, в том числе: |  |  |  | тыс. м3/год |  | - |  |  | 7271 |  |  |
|  |  |  |  | - п.Центральный |  |  |  | -«- |  | - |  |  | 3437 |  |  |
|  |  |  |  | - п.Восточный |  |  |  | -«- |  | - |  |  | 898 |  |  |
|  |  |  |  | - п.Западный |  |  |  | -«- |  | - |  |  | 296 |  |  |
|  |  |  |  | - п.Магистральный |  |  |  | -«- |  | - |  |  | 451 |  |  |
|  |  |  |  | - п.Садовый |  |  |  | -«- |  | - |  |  | 425 |  |  |
|  |  |  |  | - п.Селекционный |  |  |  | -«- |  | - |  |  | 1284 |  |  |
|  |  |  |  | - п.Семеноводческий |  |  |  | -«- |  | - |  |  | 480 |  |  |
|  | 6.6.3 |  |  | Источники подачи газа |  |  |  |  |  | ГРС,ГРП, ШРП |  |  | ГРС,ГРП, ШРП |  |  |
|  | 6.6.4 |  |  | Протяженность сетей среднего давления |  |  |  | км |  | 2,8 |  |  | 3,6 |  |  |